1.4 Trabalhando com os Arquivos Shape

O arquivo shape é um formato nativo, isto é, os temas criados no Arc View são armazenados neste formato. O shape é constituído por dados espaciais e por seus atributos que podem ser editados pelas ferramentas e comandos de edição. Há algumas vantagens em se trabalhar com estes formatos no Arc View:

- os elementos do tema podem ser editados;

- você pode criar os seus próprios dados;

- os temas são desenhados mais rápido na tela; e

- podem ser utilizados como um arquivo de troca.

# Convertendo para Formato Shape

Pelo comando theme | convert to shapefile pode-se converter arquivos para o formato shape dos temas abertos que não estejam neste respectivo formato. Quando este comando é executado, o Arc View cria três arquivos com as extensões .shp, .shx e .dbf.

# Criando Temas a partir de Elementos Selecionados

O comando theme | convert to shapefile também pode ser utilizado para criar um tema no formato shape a partir de um outro tema que também esteja neste mesmo formato. Pode-se criar um tema apenas com os elementos selecionados; para isto, selecione os elementos que interessam no tema fonte e, logo após, execute o comando. Caso nenhum elemento esteja selecionado, ao executar o comando theme | convert to shapefile, o Arc View criará um tema contendo todos os elementos do tema original.

# Criando um Novo Tema

Para criar um novo tema, utilize o comando view | new theme. Caso haja outros temas abertos, as unidades e a extensão são por eles definidas; caso contrário, elas serão definidas pelo View em uso. O tipo de elemento (polígono, linha ou ponto) que o tema abrangerá deve ser definido pelo usuário na caixa de diálogo New Theme.

# Criando Elementos do Tema

Para iniciar a criação dos elementos, ative o tema em que deseja criar os elementos e utilize o comando theme | start editing para habilitar a função de edição do Arc View. Com a execução deste comando, as ferramentas de Desenho que ficam ativas correspondem ao tipo de elemento que o tema pode conter, conforme demonstrado abaixo:

- ferramenta  - para temas de elementos pontos;

- ferramentas  e  - para temas de elementos linhas; e

- ferramentas ,  e  - para temas de elementos polígonos.

Selecione a ferramenta de Desenho desejada e digitalize com o mouse os novos elementos do tema. Quando terminar a digitalização, vá para o comando theme | stop editing para desabilitar a função de edição. O Arc View dá a opção de salvar ou não as alterações executadas no tema.

# Editando Elementos do Tema

Além de inserir novos elementos no tema, o Arc View permite que sejam editados os elementos já existentes. Para ativar as funções de edição, utilize o comando theme | start editing e selecione o elemento do tema que deseja editar com a ferramenta . Alças de edição aparecem ao redor do elemento selecionado e podem ser executadas as seguintes alterações nos elementos:

- Mover - clique sobre o elemento e arraste-o para o novo local desejado; e

- Redimensionar - clique sobre uma das alças de edição e arraste-a aumentando ou reduzindo seu tamanho conforme desejado.

Para modificar a forma dos elementos através da edição dos vértices, após utilizar o comando theme | start editing, ative a ferramenta  e selecione o elemento desejado. Ao clicar sobre o elemento, aparecerá na tela os vértices que o compõe, sendo possível, assim, incluir, excluir e mover vértices.

Há ainda a ferramenta de Desenho  que corta um polígono em dois elementos quando se traça uma reta cortando as bordas do polígono. A ferramenta  executa a mesma operação para temas com elementos linha, ou seja, ao traçar uma reta sobre outra já existente, ele cria quatro segmentos de reta. Por fim, a ferramenta  cria um polígono entre outros já existentes com base em um polígono aberto traçado pelo usuário.