Universidade Federal Fluminense

Instituto de Geociências

Departamento de Cartografia

Disciplina: Sensoriamento Remoto

Descrição dos Principais Sistemas Sensores Orbitais em Operação

Monitora Graduanda em Geografia Ana Lúcia Gonçalves da Silva

Orientadora Prof. Cristiane Nunes Francisco

Jan/2002

LANDSAT 5

O satélite LANDSAT 5 foi lançado em 01 de Março de 1984 e funciona em órbita equatorial a 705 km de altitude. O sensor TM (Thematic Mapper) a bordo do satélite LANDSAT 5 faz o imageamento da superfície terrestre produzindo imagens com 185 Km de largura no terreno, resolução espacial de 30 metros e 7 bandas espectrais. O tempo de revisita do satélite para imagear uma mesma porção do terreno é de 16 dias.

| # CARACTERÍSTICAS DO SENSOR - TM (Thematic Mapper) |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | Banda 1 - Azul (0,450 - 0,520 цm) Banda 2 - Verde (0,520 - 0,600 цm) Banda 3 - Vermelho (0,630 - 0,690 цm) Banda 4 - Infravermelho próximo (0,760 - 0,900 цm) Banda 5 - Infravermelho médio (1,550 - 1,750 цm) Banda 6 - Infravermelho termal (10,40 - 12,50 цm) Banda 7 - Infravermelho médio (2,080 - 2,350 цm) |
| Resolução espacial | Bandas 1-5 e 7 – 30 metros Banda 6 – 80 metros |
| Largura da faixa imageada | 185 km |
| Resolução temporal | 16 dias |

Landsat 7

Lançado em abril de 1999, dentre as principais melhorias técnicas se comparado ao seu antecessor, o satélite Landsat 5, destacam-se a adição de uma banda espectral (banda Pancromática) com resolução de 15 m perfeitamente registrada com as demais bandas, melhorias nas características geométricas e radiométricas e o aumento da resolução espacial da banda termal para 60 m. Esses avanços tecnológicos permitem qualificar o LANDSAT 7 como sendo o satélite mais interessante para a geração de imagens de satélites com aplicações diretas até a escala 1:25. 000, em áreas rurais principalmente, mesmo em grandes extensões de território, como acontece freqüentemente no Brasil. A órbita do Landsat 7 é realizada em aproximadamente 99 minutos, permitindo ao satélite dar 14 voltas da Terra por dia, e a cobertura total do nosso planeta sendo completada em 16 dias. A órbita é descendente, ou seja, de norte para sul, o satélite cruzando a linha do Equador entre 10:00 e 10:15 (hora local) em cada passagem. O Landsat7 é "heliosincronizado", ou seja, sempre passa num mesmo local no mesmo horário solar.

### Diferenças  entre o Landsat 7 e o Landsat 5

- A banda Pancromática (canal 8) tem 15 m de resolução espacial e é a grande novidade no Landsat 7 e o sensor ETM+. A sua resolução espacial de 15 m registrada com as demais bandas faculta as imagens geradas pelo sensor ETM+ do satélite Landsat7 serem trabalhadas para ampliações até escala 1:25.000. Trabalha na faixa espectral de 0.52 - 0.90 (µ) gerando uma imagem de boa separabilidade dos alvos de interesse tanto em área rural como urbana.

- Aprimoramento no sistema de calibração radiométrica dos sensores, o que garante uma precisão radiométrica absoluta de +/-5%.

- Aprimoramento na geometria de imageamento, o que resulta numa maior precisão em imagens corrigidas apenas a partir de dados de efemérides de satélite geradas pelo GPS de bordo, muito próxima da precisão obtida com imagens georreferenciadas com pontos de controle cartográficos.

- As bandas do infravermelho termal (canais 6L e 6H) passam a ser adquiridas com resolução de 60 metros, contra 120 m no Landsat 5. O Landsat 7 gera a banda 6 com ganho baixo (Canal 6L) e ganho alto (Canal 6H). Isso permite várias opções de análise e aplicações, tais como a medição relativa de temperatura radiante ou o cálculo de temperatura absoluta.

| # CARACTERÍSTICAS DO SENSOR ETM+ |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | Banda 1 - 0.45 - .515 m (azul) Banda 2 - 0.525 - 0.605 m (verde) Banda 3 - 0.63 - 0.690 m (vermelho) Banda 4 - 0.75 - 0.90 m (infravermelho próximo) Banda 5 - 1.55 - 1.75 m (infravermelho médio) Banda 6 - 10.40 - 12.5 m (infravermelho Termal) Banda 7 - 2.09 - 2.35 m (infravermelho médio) Banda 8 - 0.52 - 0.90 m (pancromática) |
| Resolução espacial | Bandas 1-5, 7 - 30m Banda 6 - 60m Banda 8 - 15m |
| Largura da faixa imageada | 185 Km |
| Resolução temporal | 16 dias |

SPOT 1 e 2

O programa SPOT foi planejado e projetado desde o início como um sistema operacional e comercial de observação da Terra ( SPOT –  Satellite Pour l'Observation de la Terre). Estabelecido por iniciativa do governo francês em 1978, com a participação da Suécia e Bélgica, o programa é gerenciado pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais - CNES, que é o responsável pelo desenvolvimento do programa e operação dos satélites. Já foram lançados com sucesso os SPOT 1, 2, 3 e 4. A construção do SPOT 5, com novas especificações incluindo resolução espacial de 2.5 m numa faixa de 60 Km está bem adiantada para o seu lançamento previsto para o início de 2002, assegurando assim a continuidade dos serviços, e incluindo notáveis evoluções técnicas e comerciais.

Os dois satélites em operação, SPOT 1, lançado em 22 de fevereiro de 1986 e 2, lançado em 22 de janeiro de 1990, estão funcionando em órbita circular inclinada de 98,7 graus a 822 km de altitude, através de dois sensores HRV (Haute Résolution Visible) idênticos a bordo de cada satélite, capazes de funcionar de forma independente. Cada satélite SPOT completa uma volta em torno da Terra a cada 101 minutos, produzindo imagens com 60 Km de largura com um tempo de revisita de 26 dias na visada nadir (vertical). Com a possibilidade de observação off-nadir (apontamento direcional), cada sensor HRV pode ser direcionado de modo a imagear cenas laterais à órbita em que se encontra o satélite. Esta característica, obtida através da programação do satélite, aumenta a possibilidade de recobrimento repetitivo em determinada área, diminuindo o tempo de revisita para até 5 dias, dependendo da latitude. Outra vantagem da visada off-nadir é a possibilidade de serem obtidos pares estereoscópios para geração de modelos digitais de terreno (MNT) ou ortoimagens.

| Características do sensor HRV |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0,500 – 0,590 m (verde) 0,610 – 0,680 m (vermelho ) 0,790 – 0,890 m (infravermelho próximo) 0,510 – 0,730 m (pancromática) |
| Resolução espacial | 20 m (multiespectral) 10 m (pancromático) |
| Largura da faixa imageada | 60 Km |
| Resolução temporal | 26 dias |

SPOT 4

O satélite francês Spot 4 foi lançado no dia 24 de março de 1998 com órbita circular inclinada a 832 Km de altitude, possuindo também dois sensores HRVIR gerando uma cobertura de 120 km por passagem. A nova característica é a implantação da banda 4 SWIR que opera na faixa do infravermelho médio.

| # CARACTERÍSTICAS DO SENSOR HRVIR |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0.50 – 0.59 m (verde) 0.61 – 0.68 m (vermelho) 0.79 – 0.89 m (infravermelho próximo) 1.58 – 1.73 m (infravermelho médio) 0.59 - 0.75 m (B2)* |
| Resolução espacial | 20 m (multiespectral) 10 m (pancromática) |
| Largura da faixa imageada | 60 Km |
| Resolução temporal | 26 dias |

* A banda pancromática (0,51 – 0,73 m) existente nos satélites Spot 1 e 2 foi substituída no Spot 4 pela banda B2 (0,59 – 0,75 m), ou seja, a faixa do espectro correspondente ao azul foi reduzida, pois sofria muita interferência atmosférica.

Também está presente um outro sensor - Vegetation Instrument - que tem como objetivo a geração de imagens para o monitoramento da superfície terrestre em pequena escala. Este sensor produz imagens com 1 km de resolução espacial em quatro bandas espectrais, duas no visível, uma no infra-vermelho próximo e outra no infra-vermelho médio. A resolução temporal é de 1 dia e cada cena apresenta 2.250 km de recobrimento terrestre.

CBERS-1

O Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS) foi lançados com sucesso na madrugada do dia 14.10.99, às 1h15 pelo foguete Longa Marcha 4B, a partir do Centro de Lançamento de Taiyuan, na República Popular da China.

A órbita do CBERS é heliossíncrona a uma altitude de 778 km, perfazendo cerca de 14 revoluções por dia. Nesta órbita, o satélite cruza o equador sempre na mesma hora local, 10:30 da manhã, permitindo assim que se tenha sempre as mesmas condições de iluminação solar para a comparação de imagens tomadas em dias diferentes.

O satélite demora 26 dias para retornar ao mesmo ponto de cobertura da Terra. Este é o tempo necessário para se ter imagens de todo o globo terrestre com suas câmeras CCD e IR-MSS que possuem campos de visada estreitos. Já com a câmera WFI, que consegue imagear uma faixa de 890 km de largura, o tempo necessário para uma cobertura global é de cerca de 5 dias.

A câmera CCD tem capacidade de orientar seu campo de visada dentro de ± 32 graus, possibilitando a obtenção de imagens estereoscópicas de uma certa região. As duas faixas espectrais do WFI são também empregadas na câmera CCD para permitir a combinação dos dados obtidos pelas duas câmeras.

| CARACTERÍSTICAS Imageador de largo campo de visada (WFI) |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0.63 – 0.69 µm (vermelho) 0.77 - 0.89 µm (Infravermelho próximo) |
| Resolução espacial | 260 m |
| Largura da faixa imageada | 890 km |
| Resolução temporal | 3 - 5 dias |

| CARACTERÍSTICAS CÂMERA CCD DE ALTA RESOLUÇÃO |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0.51 – 0.73 µm (pancromática) 0.45 – 0.52 m (azul) 0.52 – 0.59 m (verde) 0.63 – 0.69 m (vermelho) 0.77 – 0.89 m (Infravermelho próximo) |
| Resolução espacial | 20 m |
| Largura da faixa imageada | 113 km |
| Resolução temporal | 26 dias com visada vertical 3 dias com visada lateral * |

* Esses valores referem-se a latitude próxima 32º.

| CARACTERÍSTICAS DA Câmera de varredura no infravermelho(IR-MSS) |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0.50 - 1.10 µm (pancromático) 1.55 - 1.75 µm (Infravermelho próximo) 2.08 - 2.35 µm (Infravermelho médio) 10.40 - 12.50 µm (Infravermelho termal) |
| Resolução espacial | 80 m 160 m (termal) |
| Largura da faixa imageada | 120 km |
| Resolução temporal | 26 dias |

IKONOS-2

O Ikonos-2 foi lançado em 24 de setembro de 1999. As imagens, coletadas com um telescópio cuja distância focal é de 10 metros, desenvolvido pela Kodak, possuem resolução espacial de 1 metro. Aquisição das imagens resolução radiométrica de 11 bits (2048 níveis de cinza) aumenta o poder de contraste e de discriminação das imagens, inclusive nas áreas de sombra. Antes do IKONOS, as imagens de satélites eram geralmente adquiridas com 8 bits - 1 byte, ou seja, 256 níveis de cinza. O IKONOS tem capacidade de efetuar visadas no sentido de sua órbita e perpendicularmente a sua órbita, aumentando a freqüência de revisita e possibilitando a aquisição de pares estereoscópicos, utilizados para trabalhos de restituição de altimetria. Sua órbita é solar heliossíncrona com 681 Km de altitude.

| # CARACTERÍSTICAS DO SENSOR |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0,45 – 0.53 µm (azul) 0.52 – 0.61 µm (verde) 0.64 – 0.72 µm (vermelho) 0.77 – 0.88 µm (Infravermelho próximo) 0.45 – 0.90 µm (pancromático) |
| Resolução espacial | 1m (pancromático) 4m (multiespectral) |
| Largura da faixa imageada | 11 Km |
| Resolução temporal* | 1,5 dia (visada lateral) 2,9 dias (pancromático) |

* Esses valores referem-se a latitude próxima 40º. A freqüência de revisita será menor para latitudes menores e maior para as latitudes próximas a Linha do Equador.

# SPIN-2

O satélite russo Spin-2 foi lançado em fevereiro de 1998 com uma órbita de 220 Km de altitude. Periodicamente este satélite gera imagens da superfície terrestre. Seu sistema é composto pelas câmeras fotogramétricas KVR-1000 e TK-350, A câmera KVR-1000 possui distância focal de 1000 mm e opera no módulo pancromático com resolução espectral de 0,51 a 0,76. As imagens apresentam de 2 m de resolução espacial, com formato das fotografias de 18 cm e cobertura espacial é de 40 x 160 Km.  Já a câmera TK-350 possui distância focal de 350 mm e  resolução espectral de 0,51 a 0,76. As imagens apresentam 10 m de resolução espacial, cobrindo uma área de 200 x 300 Km com fotos em formato de 30 x 45 cm. A construção de modelos de elevação do terreno é permitida pela superposição longitudinal de 80%.

# QUICKBIRD

O Quick Bird, desenvolvido pela empresa americana Digital Globe e lançado em 18 de outubro de 2001, é o satélite comercial com imageador de maior resolução espacial: 61 cm para banda pancromática e 2,4 m para as multiespectrais. Apresenta órbita heliossíncrona, com 98 graus de inclinação e altitude de 450 Km. Como o Ikonos-2, produz imagens com 11 bits de resolução radiométrica.

| CARACTERÍSTICAS DO SENSOR |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | 0.45 – 0.9 µm (pancromática) 0.45 – 0.52 m (azul) 0.52 – 0.6 m (verde) 0.63 – 0.69 m (vermelho) 0.76 – 0.9 m (Infravermelho próximo) |
| Resolução espacial | 61m - 2 pés (pancromático) 2.44m - 8 pés (multiespectral) |
| Largura da faixa imageada | 16.5 km |
| Resolução temporal | 1-3.5 dias |

# RADARSAT

Lançado em 4 de novembro de 1995 pelo consórcio entre o governo canadense e a Nasa é considerado um importante salto tecnológico para o sensoriamento remoto, pois foi o primeiro satélite de observação da Terra orientado operacionalmente. O Radarsat se lançou com uma órbita solar sincrônica a 792 Km de altura e proporciona imagens todos os dias sobre o Ártico e a cada cinco dias sobre as latitudes equatoriais. Sua operação se dá na faixa de microondas no espectro magnético. As características inovadoras permitem a aquisição de imagens em sete diferentes modos de operação com resolução espacial de 8 a 100 m. As cenas cobrem de 50 a 500 Km no terreno.

Diferentemente dos sensores óticos passivos que dependem da luz solar como fonte de energia eletromagnética, o radar SAR (Radar de Abertura Sintética),  do Radarsat é ativo, fornecendo sua própria fonte de iluminação. Essa característica é extremamente vantajosa, pois as imagens podem ser obtidas de dia e de noite e com maior freqüência. A aquisição de imagens estereoscópicas também constitui uma vantagem do sensor. Para a continuidade do projeto, o programa Radarsat está desenvolvendo seu segundo satélite.

O Radarsat opera com a banda C cujo comprimento de onda é de 5,6 cm. Esta banda permite a obtenção de imagens através de nuvens, chuva, neblina e fumaça, assim como pode penetrar parcialmente em coberturas vegetais, águas rasas e areias não consolidadas.

| CARACTERÍSTICAS DO SAR |  |
| --- | --- |
| Banda espectral | C – 5,6 cm |
| Resolução espacial | Modo FINE - 8 m Modo STANDARD – 30 m Modo WIDE – 30 m Modo Scan SAR Narrow – 50 m Modo Scan SAR Wide – 100 m Modo Extended High – 25 m Modo Extended Low – 35 m |
| Largura da faixa imageada | Modo FINE - 50 Km Modo STANDARD – 100Km Modo WIDE – 150 Km Modo Scan SAR Narrow – 300 Km Modo Scan SAR Wide – 500 Km Modo Extended High – 75 Km Modo Extended Low – 170 Km |
| Resolução temporal | 24 dias |

ERS 1 e 2

O satélite ERS (European Remote-Sensing Satellite) 1, operado pela Agência Espacial Européia - ESA (European Space Agency), foi lançado da base de Kouru na Guiana Francesa a bordo do satélite Ariane em 17 de julho de 1991. O satélite ERS-2 foi lançado três anos após o ERS-1. O ERS possui um Radar de Abertura Sintética que está a uma altitude de 777 Km com órbita polar heliossíncrona, e resolução espacial de 30 metros. Em função das missões programadas a sua periodicidade pode variar entre 3 dias, como inicialmente previsto, até 35 dias para garantir a cobertura SAR global. A repetição das coberturas de imageamento ocorre a cada 24 dias. Atualmente somente o ERS 2 está em funcionamento contínuo, pois o ERS 1 foi posto em ¨stand by¨, operando somente em campanhas especiais.

O core da instrumentação do ERS consiste de vários instrumentos sensores de microondas ativo que tem como finalidade proporcionar parâmetros experimentais e pré-operacionais relacionados com a superfície terrestre e, mais especificamente, com relação ao oceano e ao gelo. Além destas informações o ERS é de especial interesse para países tropicais, onde a constante cobertura de nuvens inviabiliza freqüentemente a coleta de dados.

| CARACTERÍSTICAS DO SAR |  |
| --- | --- |
| Bandas espectrais | Banda C – 5,6 cm |
| Resolução espacial | 30 m |
| Largura da faixa imageada | 100 Km |
| Resolução temporal | 3 - 35 dias |

APLICAÇÃO DAS BANDAS ESPECTRAIS DO SATÉLITE LANDSAT 5

Banda 1 (0,450 - 0,520 цm) Azul

Útil para mapeamento de águas costeiras, diferenciação entre solo e vegetação, mapeamento de florestas e detecção de feições culturais (mancha urbana, rodovias, etc.), entre outras.

Banda 2 (0,520 - 0,600 цm) Verde

Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. Corresponde à reflectância da vegetação verde e sadia. Também é útil para identificação de feições culturais.

Banda 3 (0,630 - 0,690 цm) Vermelho

Útil para discriminação entre espécies de plantas e delinear solo e feições culturais. Permite um bom contraste entre áreas ocupadas com vegetação e aquelas sem vegetação. (ex.: solo exposto, estradas e áreas urbanas). Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite a análise da variação litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da drenagem através da visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios em regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a mancha urbana e identificar áreas agrícolas.

Banda 4 (0,760 - 0,900 цm) Infravermelho próximo

Permite estimar a quantidade de biomassa de vegetação presente em uma cena. É útil para identificação de culturas agrícolas, enfatizando a diferenciação solo/agricultura e água/solo. Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia, permitindo a análise e mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto e queimadas.

Banda 5 (1,550 - 1,750 цm) Infravermelho médio

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar o stress hídrico da vegetação. Esta banda sofre perturbações em caso de ocorrer excesso de chuva antes da obtenção da cena pelo satélite. Pode ser usada para discriminação entre nuvens, neve e gelo.

Banda 6 (10,40 - 12,50 цm) Infravermelho termal

Apresenta sensibilidade nos fenômenos relativos aos contrastes térmicos, servindo para detectar propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água. Útil para avaliações de stress em plantas, intensidade de calor, aplicações de inseticida e estudos de atividade geotermal.

Banda 7 (2,080 - 2,350 цm) Infravermelho médio

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Útil para a discriminação de tipos de rochas e estudo de solos, como também para estudar o conteúdo da umidade e da vegetação do solo.

APLICAÇÃO DAS BANDAS ESPECTRAIS DO SATÉLITE SPOT 1 e 2

MODO PANCROMÁTICO: PAN (0,510 – 0,730 цm)

Esse modo espectral produz imagens com uma única banda espectral que é restituída sempre em preto e branco, privilegia a fineza geométrica da imagem e permite discriminar detalhes finos do tamanho do pixel (ponto elementar da imagem) que é de 10 X 10 metros ou 100 m². É o modo mais aconselhável para trabalhar em estereoscopia para topografia, pois assim consegue-se maior precisão altimétrica compatível com a escala 1:50000.

Modo Multiespectral

XS1 (0,500-0,590 цm) Verde

Apresenta sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. Possui boa penetração em corpos de água.

XS2 (0,610-0,680 цm) Vermelho

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura e permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação e aquelas sem vegetação (ex.: solo exposto, estradas e áreas urbanas). Permite a análise da variação litológica em regiões com pouca cobertura vegetal e o mapeamento da drenagem, através da visualização da mata de galeria, em regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitação da mancha urbana e identificação de novos loteamentos. Permite ainda a identificação de áreas agrícolas.

XS3 (0,790-0,890 цm) Infravermelho Próximo

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo o mapeamento da rede de drenagem e delineamento de corpos de água. A vegetação verde, densa e uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem claras nas imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel florestal) e à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações sobre Geomorfologia, Solos e geologia. Aplica-se para análise e mapeamento de feições geológicas e estruturais, para separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto ou para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com macrófitas aquáticas (exemplo : aguapé) e também a identificação de áreas agrícolas.

Sites consultados:

http://www.engesat.com.br

http://www.dem.inpe.br

http://www.space.gc.ca/csa_sectors/earth_environment/radarsat/radarsat_info/description/

specifications.asp

http://www.incom.cl/incomradar.htm

http://www.infoterra_global.com/japanese

http://spaceimaging.com

http://www.digitalglobe.com