|  | VERIFICAÇÃO DE REPOSIÇÃO |
| --- | --- |

- Tem-se um BEN de referência e estima-se um crescimento do PIB de 3% aa. em 5 anos. SE a elasticidade é 0.5 qual deverá ser o crescimento da OIE em Energia Elétrica? Mostre os cálculos usados, inclusive de elasticidade. Dê exemplo numérico.

- O que significa Tep? Quais os fatores de transformação de EE em Tep conhecidos?  O que significam estes valores se são semelhantes?

- Qual a importância do valor de elasticidade nas previsões de Consumo de Energia, assim como em projetos de Investimentos como no caso da CSN / CTE 2?

- O que vem a ser Turbinas a combustão interna e Turbinas a combustão externa?

- Qual a diferença entre Cogeração e CTE?(Central Termoelétrica= CTE)

- O que vem a ser GDE? ( Geração distribuída) O que isto lembra a CTE a Gás Natural ?

- Quais as características típicas das Turbinas a vapor ? Qual a importância da entalpia do vapor no rendimento da turbina? (40 Mcal/t  e  90 Mcal/t)

- Quais os passos para se fazer um programa de Conservação de Energia na Industria?

- A tonelada equivalente de petróleo (tep) é a unidade comum na qual se convertem as unidades de medida das diferentes formas de energia utilizadas no BEN. (10800 kcal/kg). Para a oferta e demanda de hidráulica e eletricidade é utilizado o fator de 0,29 tep/Mwh, resultado da razão entre o consumo médio de óleo combustível em kcal/kWh nas termelétricas brasileiras e o poder calorífico superior do petróleo (3132/10800) ( 27,5%) Como se determina este valor de rendimento? Este valor esta considerando a Cogeração?

10.  Para que serve o B E G num setor industrial ou numa indústria? Quais as vantagens de se medir num      setor industrial?  Como se obtem um BEG?

POLO  DA  UFF  /   P U F F

ESCOLA DE ENGENHARIA DE VOLDA REGDONDA  /  DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA  : 1ª.  Ve    DE  GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA

Prof.     Dulcemar  Garcia Neto     2/2007

- Explique a vantagem de Centrais Termoelétricas ( CTE) com Cogeração.

- Quando se poderia pensar em Turbinas a combustão interna para CTE?  Estas centrais seriam públicas?  A CSN poderia pensar nesta forma de CTE?

- Qual o inconveniente de Turbina  Gás de Alto Forno?  Em que condições poderia ser possível?

- Por que se pode considerar importante a Cogeração como conservação de Energia?

- Qual a necessidade de água para CTE? Que tratamento se necessita para a água de turbinas, quando é o caso, e a desmineralização seria necessária para Turbinas a combustão interna?

- Relacione a vantagem de se ter CTE para controle de demanda? Seria sempre o caso de Cogeração? Explique.

- Como se dá o controle de demanda de energia elétrica? Explique com maior riqueza de detalhes.

- No plano Energético Nacional, por que se deu ênfase a CTE e Cogeração? Explique.

- Explique por que a concessionária se preocupa com Fator de Potência? Explique.

- Como você vê o Banco de Capacitores para controle de Fator de Potência?

- Um Plano de Conservação de Energia Elétrica numa Empresa deveria enfocar, basicamente, que situações? Pense numa empresa para facilitar... seu local geográfico,

- Recursos minerais, energéticos, Gás Natural.......etc.

- Para locais onde necessitam de grandes distâncias de tubulações ( mais de 20 km), como você vê o problema do Poder Calorífico do combustível?

- Numa Usina siderúrgica como você pensaria NA DISTRIBUIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS SECUNDÁRIOS? Em termos de distância e PCI dos combustíveis ( GAF, GCO e GLD)

(GAR  Gás de Alto Forno; GCO  Gás de Coqueria; GLD  Gás de Aciaria LD)

UFF  /  POLO  DE VOLTA REDONDA /   EEIMVR  /      TMI

Disciplina :  Geração e   Cogeração   de    Energia    prof    Dulcemar

1ª. Verificação de Cogeração

- Qual o princípio da Cogeração como conservação de Energia? Ou Otimização da Energia?

- Por que a Siderurgia tem desde o seu primórdio a Cogeração nas Centrais Termoelétricas?

- O que é enfim a cogeração? Onde se faz mister o seu uso? É sempre econômico o seu uso em Centrais de Potência? Quando não seria o caso de Cogeração e como ficaria o Rendimento Termodinâmico? Do ponto de vista financeiro e/ou econômico como você explicaria? ( Responda como você entende)

- Como você explicaria que a Cogeração evita desperdícios de energia?

- Como você explicaria a Cogeração no controle de Demanda? Quando seria mais econômico se utilizar Geração Termoelétrica em lugar de consumir via Concessionária (Hidroelétrica)?

- Que propriedades a água deve ter quando se utiliza o Vapor em centrais de Potência?

- Quais as formas de pagamento de fatura de Energia Elétrica?  O investimento em Cogeração é sempre rentável? Quando ele se torna mais atraente? ( Justifique comparando ou criando uma situação)

- Por que as Concessionárias promovem incentivos na cobrança de Energia Elétrica? (Justifique incentivos)

- Numa Caldeira Aguatubular, queimando Gás de Coqueria, Gás de Alto Forno e Gás Natural, qual seria a situação mais econômica? ( Que mistura de combustível seria mais econômica?) Por que?

- Caldeiras produzem Vapor de Alta Pressão, 10 kgf/cm2  e 40 kgf/cm2. Qual a que apresenta maior rendimento térmico e por que? Qual a que apresenta maior produção de potência elétrica? Explique.

- Qual combustível você indicaria, em que situação, e por que? (Sólido, líquido e gasoso). ( esta questão está ligada a anterior em termos de raciocício)

- Qual apresenta maior temperatura de fumaças ? Explique sua conclusão. Qual poderia trabalhar com Cogeração?

- Do ponto de vista Termodinâmico, mostrando num esquema, qual a vantagem da Cogeração?

- Prova com consulta.  Interpretação individual....Erre mais aprenda!

- Duração  4 horas........início 18h e término 22h

A prova é uma oportunidade de aprendizagem!  E dá segurança na vida..........para se resolver os problemas cotidianos!